常州市生态环境局文件

常溧环审〔2024〕9号

市生态环境局关于江苏华冶钙业有限公司

优质高品位氧化钙深加工技改项目环境影响报告表的批复

江苏华冶钙业有限公司：

你公司报批的《江苏华冶钙业有限公司优质高品位氧化钙深加工技改项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，批复如下：

一、根据《报告表》结论和技术评估意见，在全面落实《报告表》中提出的各项污染防治措施及建议的前提下，你公司按照《报告表》中确定的内容（拆除原4条竖井窑生产线，建设4条双膛窑生产线，保持原产能（产量）不变）在溧阳市溧阳市社渚镇周城金庄村进行项目建设具有环境可行性。

二、项目在设计、建设、管理过程中必须贯彻“三同时”制度，严格落实《报告表》中提出的各项污染防治措施，并着重做好以下几点：

1. 按照“清污分流、雨污分流”原则建设完善厂区排水管网。本项目主厂区依托1个污水接管口、设置1个雨水排放口。无生产废水排放；厂区场地清洗水、码头冲洗废水、初期雨水经沉淀池处理后回用于场地清洗用水及洒水抑尘。生活污水近期拖运至社渚污水处理厂处理，远期待管网完善后接管处理。

2. 严格按《报告表》中相关要求落实废气收集及治理措施，确保各类废气稳定达标排放，减少生产过程中废气无组织排放。4座双膛窑煅烧烟气经密闭管道收集+4套脉冲袋式除尘器+4套管道脱硫装置+1套SNCR脱硝装置处理后通过35m高排气筒（DA001）排放，颗粒物、SO2、NOx、氨排放执行《石灰、电石工业大气污染物排放标准》（GB41618-2022）表1排放限值。

石灰石进料、筛分、输送粉尘经“负压收集+4套脉冲袋式除尘器”处理后无组织排放；煤进料、磨煤、输送粉尘经“负压收集+7套脉冲袋式除尘器”处理后无组织排放；成品出料、输送粉尘经“负压收集+4套脉冲袋式除尘器”处理后无组织排放；粗加工粉尘经“负压收集+1套脉冲袋式除尘器”处理后无组织排放；深加工粉尘经“负压收集+6套脉冲袋式除尘器”处理后无组织排放；成品包装粉尘经“负压收集+2套脉冲袋式除尘器”处理后无组织排放；成品泊位装卸粉尘经“负压收集+2套袋式除尘器”处理后无组织排放。

厂界无组织排放颗粒物执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3监控浓度限值。

- 3. 对厂区合理布局、统一规划。选用低噪声设备，对高噪声设备采取有效的减振、隔声、消音等降噪措施，确保东厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类标准，其他厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。

4. 严格按照相关规定，分类收集、处置固体废物，做到资源化、减量化、无害化。一般固废暂存场所按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关要求设置，危险废物按国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）要求设置暂存场所和进行处置，防止造成二次污染。

5. 全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和先进设备，加强生产管理和环境管理，减少污染物产生量和排放量。

6. 按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）的要求设置各类排污口和标识。

三、本项目污染物排放总量为（t/a）：（括号内为排放增减量）

1. 废水：生活污水无需申请总量。

2. 废气：（有组织）颗粒物19.26（-3.476）、SO247（-45.914）、NOx119.6（-88.051）、氨9.24（+9.24）。

3. 固体废物：全部综合利用或安全处置。

四、项目配套的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，并按规定进行验收，向社会公开验收报告。

五、本项目环评文件自批准之日起，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，须重新报批环境影响评价文件。

六、本项目环评文件自批准之日起超过五年，项目方开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。

（项目编码：2306-320481-89-02-388785）

常州市生态环境局

2024年1月19日

（此件公开发布）

抄送：溧阳市社渚镇人民政府，江苏世科环境发展有限公司。

常州市生态环境局办公室                  2024年1月19日印