附件1

冶金等工业企业危险化学品使用排查

重点参考目录

| 行业分类 | 门类 | 大类 | 类别名称 | 涉及的典型危险化学品 | 主要安全风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冶金 | C | 31 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 冶炼过程涉及一氧化碳、盐酸、氧气、氢气、氩气、氮气、电石等。 | 火灾、爆炸、中毒、腐蚀 |
| 有色 | C | 32 | 有色金属冶炼和压延加工 | （1）冶炼焙烧过程涉及一氧化碳、二氧化硫、氯气、氮气、砷化氢等 | 火灾、爆炸、中毒、腐蚀 |
|  |  |  |  | （2）部分贵金属提取使用氰化物 | 中毒 |
|  |  |  |  | （3）镁、锂和镁铝粉 | 火灾、粉尘爆炸 |
|  |  |  |  | （4）萃取剂磺化煤油等 | 火灾 |
|  |  |  |  | （5）硫酸、盐酸、氢氧化钠等作为浸出剂 | 腐蚀 |
| 建材 | C | 30 | 非金属矿物制品业 | 三氧化二砷、氟化氢等作为澄清剂，高锰酸钾、重铬酸钾等作为着色剂 | 中毒、腐蚀、火灾 |
| 机械 | C | 33 | 金属制品业 | （1）焊接使用乙炔、氧气、丙烷 | 火灾、爆炸 |
|  |  |  |  | （2）金属器件电镀使用氰化钾、硫酸、盐酸等 | 中毒、腐蚀 |
|  |  |  |  | （3）金属漆稀释剂使用甲苯、二甲苯等 | 火灾、爆炸、中毒 |
|  |  |  |  | （4）表面清洗使用松香水、天拿水等 | 火灾、爆炸、中毒 |
|  |  |  |  | （5）金属热处理使用液氨、氢气、丙烷等 | 火灾、爆炸、中毒 |
|  |  | 34 | 通用设备制造业 | （1）焊接使用乙炔、氧气、丙烷 | 火灾、爆炸 |
|  |  |  |  | （2）金属漆稀释剂使用甲苯、二甲苯等 | 火灾、爆炸、中毒 |
|  |  |  |  | （3）表面清洗使用松香水、天拿水等 | 火灾、爆炸、中毒 |
|  |  |  |  | （4）金属热处理使用液氨、氢气、丙烷等 | 火灾、爆炸、中毒 |
|  |  | 35 | 专用设备制造业 | （1）焊接使用乙炔、氧气、丙烷 | 火灾、爆炸 |
|  |  |  |  | （2）金属漆稀释剂使用甲苯、二甲苯等 | 火灾、爆炸、中毒 |
|  |  |  |  | （3）表面清洗使用松香水、天拿水等 | 火灾、爆炸、中毒 |
|  |  |  |  | （4）金属热处理使用液氨、氢气、丙烷等 | 火灾、爆炸、中毒 |
|  |  | 36 | 汽车制造业 | （1）焊接使用乙炔、氧气、丙烷 | 火灾、爆炸 |
|  |  |  |  | （2）金属漆稀释剂使用甲苯、二甲苯等 | 火灾、爆炸、中毒 |
|  |  |  |  | （3）表面清洗使用松香水、天拿水等 | 火灾、爆炸、中毒 |
|  |  |  |  | （4）金属热处理使用液氨、氢气、丙烷等 | 火灾、爆炸、中毒 |
|  |  | 37 | 铁路、船舶、航空航空航天和其他运输设备制造业 | - 焊接使用乙炔、氧气、丙烷 | 火灾、爆炸 |
|  |  |  |  | （2）金属漆稀释剂使用甲苯、二甲苯等 | 火灾、爆炸、中毒 |
|  |  |  |  | （3）表面清洗使用松香水、天拿水等 | 火灾、爆炸、中毒 |
|  |  |  |  | （4）金属热处理使用液氨、氢气、丙烷等 | 火灾、爆炸、中毒 |
|  |  | 38 | 电气机械和器材制造业 | （1）电池制造使用硫酸、硫酸铅、氢气、甲醇、锂等 | 爆炸、火灾、腐蚀、中毒 |
|  |  |  |  | （2）照明器具使用砷化镓、汞等有毒物质 | 中毒 |
|  |  | 39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | （1）氢氟酸用于集成电路板制造 | 中毒、腐蚀 |
|  |  |  |  | （2）金属器件电镀使用氰化钾、硫酸、盐酸、铬酐（三氧化铬）等 | 中毒、腐蚀 |
|  |  |  |  | （3）电子元件焊接过程使用松香水、天拿水等 | 火灾、爆炸、中毒 |
|  |  | 40 | 仪器仪表制造业 | （1）焊接使用乙炔、氧气、丙烷 | 火灾、爆炸 火灾、爆炸、中毒 |
|  |  |  |  | （2）金属漆稀释剂使用甲苯、二甲苯等 |  |
|  |  | 41 | 其他制造业 | 溶剂油、丙酮作为日用品胶粘剂的稀释剂 | 火灾、爆炸、中毒 |
|  |  | 43 | 金属制品、机械和设备修理业 | （1）焊接使用乙炔、氧气、丙烷 | 火灾、爆炸 |
|  |  |  |  | （2）金属漆稀释剂使用甲苯、二甲苯等 | 火灾、爆炸、中毒 |
| 轻工 | C | 13 | 农副食品加工业 | （1）谷物研磨、熏蒸、浸泡、蛋白沉淀等过程中使用磷化铝、磷化氢、盐酸、氢氧化钠等 | 中毒、腐蚀、粉尘爆炸、火灾 |
|  |  |  |  | （2）饲料加工使用亚硒酸钠、氢氧化钠等作为饲料添加剂 | 中毒、腐蚀 |
|  |  |  |  | （3）植物油加工使用正己烷、环己烷等易燃液体作浸出剂，使用氢氧化钠去除游离脂肪酸。生产氢化植物油使用氢气 | 火灾、爆炸、腐蚀 |
|  |  |  |  | （4）制糖使用亚硫酸、二氧化硫、磷酸、五氧化二磷等作为糖类的清净剂，在硫漂工艺使用硫磺 | 腐蚀、中毒、火灾 |
|  |  |  |  | （5）屠宰、水产品使用液氨作冷冻剂，使用食用亚硝酸钠、硝酸钠进行腌制 | 中毒、火灾、爆炸 |
|  |  |  |  | （6）鱼油生产涉及氢氧化钠等 | 腐蚀 |
|  |  |  |  | （7）使用二氧化氯等作为消毒剂 | 中毒 |
|  |  |  |  | （8）使用氢氧化钠、氢氧化钾等用于水果碱液去皮工艺 | 腐蚀 |
|  |  |  |  | （9）使用亚硫酸加速淀粉颗粒释放，涉及硫磺燃烧生产二氧化硫、加水生成亚硫酸的过程 | 中毒、腐蚀、火灾 |
|  |  |  |  | （10）脱毛使用液化石油气 | 火灾、爆炸 |
|  |  | 14 | 食品制造业 | （1）使用液氨作为冷冻剂，亚硝酸盐作为防腐剂 | 中毒、火灾、爆炸 |
|  |  |  |  | （2）方便食品制造使用液氨等作为冷冻剂 | 中毒、火灾、爆炸 |
|  |  |  |  | （3）盐加工使用碘酸钾等 | 火灾、爆炸 |
|  |  |  |  | （4）味精制造过程中使用硫化钠作为除铁剂 | 中毒、腐蚀 |
|  |  |  |  | （5）制醋过程使用乙醇溶液作为速酿醋原料 | 火灾、爆炸、中毒 |
|  |  |  |  | （6）使用无水乙醇进行萃取提纯 | 火灾、爆炸、中毒 |
|  |  |  |  | （7）酱油酿造、食用油生产使用正己烷、环己烷等易燃液体作为浸出剂 | 火灾、爆炸、中毒 |
|  |  |  |  | （8）食品腌制产生硫化氢等 | 中毒 |
|  |  |  |  | （9）淀粉生产使用亚硫酸 | 中毒 |
|  |  | 15 | 酒、饮料和精制茶制造业 | （1）酒类制造过程中产生乙醇等 | 火灾、爆炸、中毒 |
|  |  |  |  | （2）饮料制作过程中使用二氧化碳 | 物理爆炸、窒息 |
|  |  |  |  | （3）使用液氨作为冷冻剂 | 中毒、火灾、爆炸 |
|  |  |  |  | （4）使用氢氧化钠、硝酸、过氧乙酸等清洗、消毒设备 | 中毒、腐蚀 |
|  |  | 19 | 皮革、毛皮、羽毛及其制 品和制鞋业 | （1）脱毛使用硫化钠 | 中毒、腐蚀 |
|  |  |  |  | （2）鞣制使用甲醛 | 中毒、爆炸、火灾 |
|  |  |  |  | （3）浸酸工艺使用甲酸 | 腐蚀、爆炸、火灾 |
|  |  |  |  | （4）制鞋使用溶剂油、丙酮作为胶粘剂的稀释剂 | 火灾、爆炸、中毒 |
|  |  | 20 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | （1）使用溶剂油、丙酮作为胶粘剂的稀释剂 | 火灾、爆炸、中毒 |
|  |  |  |  | （2）表面漆使用溶剂油 | 火灾、爆炸、中毒 |
|  |  | 21 | 家具制造业 | （1）油漆使用二甲苯、溶剂油等稀释剂 | 火灾、爆炸、中毒 |
|  |  |  |  | （2）焊接使用乙炔、氧气 | 火灾、爆炸 |
|  |  | 22 | 造纸和纸制品业 | （1）染色过程中使用硫化钠等作为染色剂 | 中毒、腐蚀 |
|  |  |  |  | （2）硼酸等作为改性剂 | 腐蚀 |
|  |  |  |  | （3）漂白剂，如：氯气、次氯酸钠、二氧化氯、过氧化氢、氧气等 | 中毒、腐蚀、火灾、爆炸 |
|  |  |  |  | （4）废液提取使用甲醇 | 火灾、爆炸 |
|  |  | 24 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | （1）焊接使用乙炔、氧气 | 爆炸、火灾 |
|  |  |  |  | （2）电镀使用氰化钾、盐酸等 | 中毒、腐蚀 |
|  |  |  |  | （3）涂料使用硝基漆（主要成分为硝化纤维素） | 火灾 |
|  |  | 29 | 橡胶和塑料制品业 | 使用煤焦油、丙烯腈、丁二烯、松焦油、苯基硫醇、硫磺等 | 火灾、爆炸、中毒 |
| 纺织 | C | 17 | 纺织业 | （1）棉纺用三氯乙烯、甲苯等 | 火灾、中毒 |
|  |  |  |  | （2）毛纺使用重铬酸钾、甲酸、氢氧化钠、燃气等 | 火灾、爆炸、中毒、腐蚀 |
|  |  |  |  | （3）化纤纺丝工序使用联苯醚 | 中毒、火灾 |
|  |  |  |  | （4）针织类涂层复合布使用醋酸乙酯、丁酮、环己酮、甲苯等 | 火灾、爆炸、中毒 |
|  |  |  |  | （5）印染使用氢氧化钠、双氧水、连二亚硫酸钠、次氯酸钠溶液、N,N-二甲基甲酰胺、甲苯、硫化钠、丙酮、乙酸乙酯等 | 火灾、爆炸、中毒、腐蚀 |
| 烟 草 | C | 16 | 其他烟草制品制造 | 生产烟用滤嘴棒使用丙酮。 | 火灾、爆炸、中毒 |
| 其 他 |  |  | 污水处理 | （1）消毒使用液氯、次氯酸钠等 | 中毒、腐蚀 |
|  |  |  |  | （2）污水处理使用盐酸、氢氧化钠、双氧水等 | 腐蚀 |
|  |  |  |  | （3）污水中含有的汽油等易燃液体和硫化氢等有毒物质 | 火灾、爆炸、中毒 |

说明：本表参考《国务院安全生产委员会关于印发〈涉及危险化学品安全风险的行业品种目录〉的通知》（安委〔2016〕7号）编制。

附件2

冶金等工业企业危险化学品使用基本情况登记表

填表人：                   单位负责人：

| 企业名称 | （企业盖章） |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话/传真 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  |  |  |  |  |  |  | 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |
| 所属行业 | £冶金 £有色 £建材 £机械 £轻工 £纺织 £烟草 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属门类 |  |  | 所属大类 |  |  |  |  |  |  |  |  | 所属类别名称 |  |  |  |
| 主要负责人 |  |  | 联系方式 |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否存在 重大危险源 |  |  | £是 £否 |
| 安全负责人 |  |  | 联系方式 |  |  |  |  |  |  |  |  | 重大危险源 物 质 |  |  |  |
| 危险化学品使用是否经安全评估评价 | £是 £否 |  | 安全评估 评价时间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否通过安全生产标准化 |  |  | £是 £否 |
| 是否制定危险化学品使用安全事故应急预案或处置方案 | £是 £否 |  | 是否有专管人员 |  | £是 £否 |  |  | 专管人员 |  | 姓名 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系方式 |  |  |  |  |  |
| 危险化学品使用情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险化学品名称 |  | 危险化学品使用的环节 |  | 危险化学品的用途 |  | 日常使用储存总量（吨） |  |  |  |  | 储存方式（仓库/储罐/气体储罐/中间仓库） |  |  | （仓库/储罐/气体储罐/中间仓库）的数量 |  |

备注：备注：1.行业、门类、大类、行业名称填写请参考《冶金等工业企业危险化学品使用排

查重点参考目录》（附件1）。

2.中间仓库是指为满足日常连续生产需要，在厂区内存放危险化学品的场所。

3.此表为冶金等工业企业填报，报各镇（区、街道）应急管理部门。

附件3

冶金等工业企业危险化学品使用单位安全专项治理统计表（  月）

填报单位：（盖章）

|  | 企业数量（家） | 检查 数量 （家） | 检查 次数 （次） | 排查整改隐患情况 |  |  |  |  |  |  |  | 处理处罚情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一般隐患 |  |  |  | 重大隐患 |  |  |  | 停止 作业（处） | 停止设备设施使用 （台套） | 停产停业整顿 （家） | 立案 查处 次数 （次） | 罚款 金额 （万元） |
|  |  |  |  | 管理类隐患 |  | 现场类隐患 |  | 管理类隐患 |  | 现场类隐患 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排查 | 整改 | 排查 | 整改 | 排查 | 整改 | 排查 | 整改 |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表人：                          联系方式：                           日期：