年产300000吨新溶剂法纤维素纤维项目

（征求意见稿）

赛得利（常州）纤维有限公司

二○二一年一月

目    录

1建设项目概况	3

1.1建设项目的地点和相关背景	3

1.2建设项目概况	3

1.3建设项目规划相符性	7

2建设项目周边环境现状	7

2.1项目所在地的环境现状	7

2.2建设项目环境影响评价范围	8

3建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果	10

3.1建设项目污染物分析	10

3.2环境敏感区	10

3.3建设项目环境影响预测	16

3.4拟采取的主要措施与效果	16

3.5环境影响经济损益分析	18

3.6拟采取的环境监测计划及环境管理制度	18

4环境影响评价结论	20

- 1建设项目概况

## 1.1建设项目的地点和相关背景

赛得利（常州）纤维有限公司是赛得利集团旗下从事纤维素纤维生产的外商独资公司，公司于2020年6月成立，位于江苏省溧阳市南渡新材料工业集中区（即备案证中的溧阳市南渡镇新材料产业园），注册资本31400万美元，经营范围包括许可项目和一般项目，其中许可项目：技术进出口；货物进出口；发电、输电、供电业务；港口经营；卫生用品和一次性使用医疗用品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审核结果为准）；一般项目：纤维素纤维原料及纤维制造；产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品销售；热力生产和供应；母婴用品制造；母婴用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业制造依法自主开展经营活动）。

溶剂法纤维素纤维（Lyocell纤维）是一种新型、环保型的纤维，被国际纺织业界誉为“二十一世纪的绿色纤维”。其优良的天然纤维和合成纤维特性，使产品集棉的吸湿透气性、丝的手感光泽、合成纤维的强力、毛的挺爽于一身，其与天然纤维的极具亲和力特性，能开发出多种高附加值的机织和针织产品，市场前景极其广阔。为了适应市场发展需要，赛得利（常州）纤维有限公司拟投资622400万元，在常州溧阳市南渡镇新材料产业园内建设年产300000吨新溶剂法纤维素纤维项目，项目分三期实施，每期分别年产10万吨纤维素纤维，一期项目预计2022年9月建成投产，二期项目预计2024年建成投产，三期预计2025年建成投产。该项目得到了溧阳市行政审批局出具的江苏省投资项目备案证（溧行审备[2020]138号）。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》中的相关规定，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须执行环境影响评价制度。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第16号），本项目属于“二十五、化学纤维制造业”中的51、生物基材料制造中的“生物基化学纤维制造（单纯纺丝的除外）”，不属于“单纯纺丝制造”，应编制环境影响报告书。为此，赛得利（常州）纤维有限公司委托我司承担该建设项目的环境影响评价工作，我公司接受委托后，认真研究该项目的有关材料，并进行实地踏勘、调研，收集和核实了有关材料，通过环境影响评价了解建设项目对其周围环境影响的程度和范围，并提出环境污染控制措施，编制了该项目的环境影响报告书，为建设项目的工程设计和环境管理提供科学依据。

## 1.2建设项目概况

项目名称：年产300000吨新溶剂法纤维素纤维项目；

建设单位：赛得利（常州）纤维有限公司；

行业类别：生物基化学纤维制造[C2831]；

项目性质：扩建；

建设地点：常州溧阳市南渡镇新材料产业园；

投资总额：投资为622400万元；

职工人数：本项目共三期实施，职工定员1800人，每期职工定员600人。

工作制度：年工作333天，实行三班制工作，每班8h，则年工作时间7992h；

占地面积：总规划用地1491.13亩，约946085m2，本项目规划用地面积877.60亩，约585066.96m2，总建筑面积360000m2；

绿地面积：本项目绿化面积85887.83m2，绿化率14.68%；

投产日期:本项目共分三期实施，其中一期预计2022年12月建成投产，二期预计2024年6月建成投产，三期预计2026年2月建成投产。

本项目及全厂产品方案见表1.2-1和表1.2-2。

表1.2-1  本项目产品方案一览表

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 设计能力（吨/年） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一期 | 二期 | 三期 | 全厂 |
| 1 | 莱赛尔短纤维 | 1.33dtex×38mm | 100000 | 100000 | 100000 | 300000 |

项目建设内容组成见表1.2-2。

表1.2-2  项目建设内容组成一览表

| 工程类别 | 单项工程名称 | 工程内容 | 工程规模 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 制胶车间、纺练车间 | 建设莱赛尔短纤维生产线2条 | 建筑面积79285m2 |  | 年莱赛尔短纤维100000吨/年 | 一期，3F |
|  | 制胶车间、纺练车间 | 建设莱赛尔短纤维生产线2条 | 建筑面积79285m2 |  | 年莱赛尔短纤维100000吨/年 | 二期，3F |
|  | 制胶车间、纺练车间 | 建设莱赛尔短纤维生产线2条 | 建筑面积79285m2 |  | 年莱赛尔短纤维100000吨/年 | 三期，3F |
|  | 溶剂净化及蒸发浓缩车间 | 建设溶剂净化和蒸发浓缩线1条 | 建筑面积6320m2 |  | 配套莱赛尔短纤维生产线 | 一期，1F |
|  | 溶剂净化及蒸发浓缩车间 | 建设溶剂净化和蒸发浓缩线1条 | 建筑面积6320m2 |  | 配套莱赛尔短纤维生产线 | 二期，1F |
|  | 溶剂净化及蒸发浓缩车间 | 建设溶剂净化和蒸发浓缩线1条 | 建筑面积6320m2 |  | 配套莱赛尔短纤维生产线 | 三期，1F |
| 辅助工程 | 研发中心 | 生活办公区 | 建筑面积6775m2 |  | 办公区 | 三期，5F |
|  | 食堂 | 食堂 | 建筑面积79602 |  | 食堂 | 二期，2F |
|  | 门房 | 共设1#-3#门房 | 单个门房建筑面积100m2 |  | 门房 | 一期，1F |
|  | 机修车间 | 机械维修 | 建筑面积2264m2 |  | 机械维修 | 一期，1F |
| 贮运工程 | 1#原料库 | 储存原料 | 建筑面积4094m2 |  |  | 一期，1F |
|  | 2#原料库 | 储存原料 | 建筑面积4094m2 |  |  |  |
|  | 原料堆场 | 暂存原料 | 露天，占地面积1975m2 |  |  | 一期 |
|  | 1#成品库 | 储存产品 | 建筑面积4094m2 |  |  | 一期，1F |
|  | 2#成品库 | 储存产品 | 建筑面积4094m2 |  |  |  |
|  | 化工料库 | 储存化工原料 | 建筑面积2572m2 |  |  |  |
|  | 机物料库 | 储存机修物料 | 建筑面积2206m2 |  |  |  |
|  | 1#原料库 | 储存原料 | 建筑面积4094m2 |  |  | 二期，1F |
|  | 2#原料库 | 储存原料 | 建筑面积4094m2 |  |  |  |
|  | 原料堆场 | 暂存原料 | 露天，占地面积1975m2 |  |  | 二期 |
|  | 1#成品库 | 储存产品 | 建筑面积4094m2 |  |  | 二期，1F |
|  | 2#成品库 | 储存产品 | 建筑面积4094m2 |  |  |  |
|  | 1#原料库 | 储存原料 | 建筑面积4094m2 |  |  | 三期，1F |
|  | 2#原料库 | 储存原料 | 建筑面积4094m2 |  |  |  |
|  | 1#成品库 | 储存产品 | 建筑面积4094m2 |  |  |  |
|  | 2#成品库 | 储存产品 | 建筑面积4094m2 |  |  |  |
|  | 化工料库 | 储存化工原料 | 建筑面积2572m2 |  |  |  |
|  | 一期储罐 | 分别用于储存原料32%盐酸、32%NaOH、50%NMMO | 盐酸、NaOH、NMMO储罐分别设置2个，其中盐酸储罐容积200m3,、NAOH储罐容积350m3、NMMO储罐容积600m3 |  |  | 一期 |
|  | 二储罐 | 分别用于储存原料32%盐酸、32%NaOH、50%NMMO | 盐酸、NaOH、NMMO储罐分别设置2个，其中盐酸储罐容积200m3,、NAOH储罐容积350m3、NMMO储罐容积600m3 |  |  | 二期 |
|  | 三储罐 | 分别用于储存原料32%盐酸、32%NaOH、50%NMMO | 盐酸、NaOH、NMMO储罐分别设置2个，其中盐酸储罐容积200m3,、NAOH储罐容积350m3、NMMO储罐容积600m3 |  |  | 三期 |
|  | 一期污水站储罐 | 用于储存98%硫酸 | 设置2个30m398%硫酸储罐 |  |  | 一期 |
|  | 二期污水站储罐 | 用于储存98%硫酸 | 设置2个30m398%硫酸储罐 |  |  | 二期 |
|  | 三期污水站储罐 | 用于储存98%硫酸 | 设置2个30m398%硫酸储罐 |  |  | 三期 |
| 公用工程 | 给水 | 配套建设生活给水管网或系统，水源采用市政给水。厂区生活供水管均埋地敷设。 | 一期生活用水11988t/a 二期生活用水17502t/a 三期生活用水14745t/a 全厂44235t/a |  |  | 来自市政自来水厂 |
|  |  | 配套建设生产、消防给水管网或系统，生产用水来自本项目新建的1个净水厂（分三期实施），厂区生产、消防供水管均埋地敷设。 | 净水站处理工艺：反应沉淀池+虹吸滤池+清水池及二级泵房， 一期：过滤水年用水量3557495t/a、 二期：过滤水年用水量3557495t/a、 三期：过滤水年用水量3557495t/a、 全厂：过滤水用量10672485t/a |  |  | 新增 |
|  |  | 新建3个除盐水站，每个除盐水站的设计规模约为250m3/h | 除盐水工艺采用反渗透+混床, 一期：除盐水年用量2232079.7t/a、二期：除盐水年用量2232079.7t/a、三期：除盐水年用量2232079.7t/a 全厂：除盐水年用量6696239.1t/a |  |  | 新增 |
|  |  | 净水厂取水 | 每期新鲜取水2783080t/a，回用水999000t/a 全厂新鲜取水8349240t/a，回用水2997000t/a |  |  | 新增 |
|  | 排水系统 | 本项目实行雨污分流制。厂区雨水经收集后排入市政雨水管网。废水经厂内每期建设的污水站处理达标一级A标准后接管园区中水厂深度处理。 | 一期：废水排放量2726663.8t/a 二期：废水排放量2731627.8t/a 三期：废水排放量2729145.8t/a 全厂：废水排放量8187437.4t/a |  |  | 新增 |
|  | 供电系统 | 一、二、三期合建一座110kV降压站，电源来自园区电厂，站内近期设2台25MVA，110/10.5kV主变压器，远期设2台50MVA，110/10.5kV主变压器；在每制胶车间、冷冻站内分别设置一座10kV开关站，三期总共6座10kV开关站；设置21座车间附设式10/0.4KV变配电室，装设变压器66台。 | 用电量为48450万kwh/年 |  |  | 新建 |
|  | 压缩空气 | 每期设置5台螺杆空压机，型号M250KW，三期共设置15台 | 单台产气量为44.6 Nm3/min，总产气量为669Nm3/min |  |  | 新建 |
|  | 循环水站 | 蒸发浓缩车间每期各建一个循环水站，共建三个循环水站，每个循环水站设计规模为6000m³/h | 每期循环量为6000m3/h，补水量40m3/h 总循环量为18000m3/h，补水量120m3/h |  |  | 新建 |
|  | 蒸汽 | 在车间附近按配套年产10万吨规模设热力站1座，共设3座，对热电厂供来的蒸汽进行减温减压处理，以满足工艺生产对蒸汽温度压力的要求，供热管道采用地上敷设。 | 每期消耗量约126.4万t/a 全厂蒸汽年耗量约379.2万t/a |  |  | 新建 |
|  | 热水 | 制胶、纺练车间内设置热水制备系统 | 每期各设置1套工艺用120/90℃热水系统，每套热水循环量约360m3/h、1套70/50℃热水采暖系统，热水循环量约160m3/h |  |  | 新建 |
|  | 冷冻 | 按10℃冷源温度计，主机选用离心式冷水机组，每期设置7台，三期共设置21台。 | 制冷剂为水 每期循环量为9000m3/h，补水量90m3/h 总循环量为27000m3/h，补水量270m3/h |  |  | 新建 |
|  |  | 按3℃冷源温度计，主机选用离心式制冷机组，每期设置5台，三期共设置15台。 | 制冷剂为乙二醇 |  |  |  |
|  | 绿化 | 绿化 | 绿化面积85887.83m2，绿化率14.68% |  |  | 新建 |
| 环保工程 | 废气 | 碎浆废气 | 每期设置1套布袋除尘器+25m高的排气筒（FQ-01、FQ-07、FQ-13） 风机风量15000m3/h |  |  | 新增 |
|  |  | 溶解不凝气 | 每期设置1套水洗塔+25m高的排气筒（FQ-02、FQ-08、FQ-14） 风机风量5000m3/h |  |  | 新增 |
|  |  | 纺丝废气 | 每期设置1套水洗塔+25m高的排气筒（FQ-03、FQ-09、FQ-15） 风机风量819000m3/h |  |  | 新增 |
|  |  | 烘干废气 | 每期设置2套水洗塔+25m高的排气筒（FQ-04、FQ-05、FQ-10、FQ-11、FQ-16、FQ-17） 风机风量100000m3/h |  |  | 新增 |
|  |  | 溶剂浓缩不凝气 | 每期设置1套水洗塔+15m高的排气筒（FQ-06、FQ-12、FQ-18） 风机风量5000m3/h |  |  | 新增 |
|  |  | 盐酸储罐大小呼吸废气 | 每期设置1套酸雾吸收器 |  |  | 新增 |
|  |  | NMMO储罐大小呼吸废气 | 每期设置1套水吸收器 |  |  | 新增 |
|  |  | 污水处理站废气、硫酸储罐大小呼吸废气 | 每期设置1套碱喷淋系统及生化处理 |  |  | 新增 |
|  | 废水 | 污水处理站 | 共设3座污水处理站，分别处理各期生产过程中产生的废水，每座污水站设计能力为15000m3/d，工艺气浮+酸化+催化氧化+混凝沉淀+厌沉池+A/O+曝气生物滤池工艺 |  |  | 新增 |
|  | 固废 | 危废库 | 建筑面积2572m2 |  |  | 一期建设，一二期共用，1F |
|  |  | 危废库 | 建筑面积2572m2 |  |  | 三期，1F |
|  | 噪声 | 高噪声设备应采取消声、隔声、减振和基础固定等措施 |  |  |  | 新建 |
| 风险 | 风险处置 | 事故水池3座，分别位于每期污水站内 |  | 每座容积为3000m3，全厂事故池总容积为9000m3 |  | 新建 |

- 1.3建设项目规划相符性

本项目位于常州溧阳市南渡镇新材料产业园，主要从事新溶剂法纤维素纤维的生产，行业类别为生物基化学纤维制造，符合溧阳市总体规划及南渡镇总体规划；根据《南渡新材料工业集中区（3.93km2）发展规划》，其产业定位为以发展纤维、无纺布等高档新型纤维面料为主导，上下游延伸为辅，形成纺织新材料、家用纺织品产业链，同步兼顾发展机械、轻工、高端装备等其他二类产业，因此本项目符合南渡新材料工业集中区发展规划产业定位及用地规划

本项目位于常州溧阳市南渡镇新材料产业园，根据《江苏省国家级生态保护红线规划》和《江苏省生态空间管控区域规划》，距离本项目最近的生态敏感点为溧阳瓦屋山省级森林公园，距离为7.2km，不在国家级生态保护红线和生态空间管控区域范围，符合《江苏省国家级生态保护红线规划》和《江苏省生态空间管控区域规划》要求。

- 2建设项目周边环境现状

## 2.1项目所在地的环境现状

（1）大气

根据《2019年度溧阳市生态环境状况公报》，2019年溧阳市环境空气中SO2、NO2、PM10 年均值和CO日均值的第95百分位数达到环境空气质量二级标准；PM2.5年均值和O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数均超过环境空气质量二级标准，超标倍数分别为0.04倍、0.14倍。项目所在地PM2.5、O3超标，因此判定为非达标区。

补充监测的氯化氢、氨、硫化氢小时值满足《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中“附录D中的浓度参照限值，非甲烷总烃小时值满足《大气污染物综合排放标准详解》浓度参照限值。

（2）水环境

由监测结果可知：北河W1、W2断面及西侧小河W3各监测因子可达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类水质标准。

（3）声环境

监测期间，本项目各厂界昼、夜间噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区域标准。

（4）地下水

各监测点中各监测因子监测值均可达到《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中IV类及以上标准限值。

（5）土壤

现状监测结果表明，厂区各点位土壤检测指标均小于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中第二类筛选值，场地整体环境风险较低。

## 2.2建设项目环境影响评价范围

根据项目污染物排放特点及当地气象条件、自然环境状况确定各环境要素评价范围见表。

表2.2-1 评价范围表

| 评价内容 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 大气环境 | 以本项目为中心区域，边长5km的矩形区域 |
| 地表水 | 园区中水厂北河排口上游500米至下游1500米处 |
| 噪声 | 建设项目厂界外1-200m范围 |
| 地下水 | 项目周边约≤6km2范围，一个水文地质单元 |
| 土壤 | 项目所在区域以及区域外200m范围内。 |
| 风险评价 | 以建设项目风险源为中心，半径5km圆形区域 |
| 生态评价 | 项目厂址及周围200m范围 |

# 3建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果

## 3.1建设项目污染物分析

- 废水：营运期废水主要为生活污水、食堂废水、脱盐水站浓水、过滤及树脂再生废水、冷冻空压站定期排水、循环水站定期排水、设备地面冲洗废水、废气处理废水、初期雨水、净水厂废水。

- 废气：项目废气为食堂天然气燃烧废气、食堂油烟、碎浆粉尘、溶解不凝气、纺丝废气、烘干废气、溶剂浓缩不凝气、储罐大小呼吸废气、装卸废气、污水站废气。

（3）噪声：噪声主要来源于生产设备、各类风机、电机、泵类等。

（4）固废：项目固废为离心渣、滤渣、废过滤网、废包装、废树脂、废原料桶、物化污泥、生化污泥、废油、废动植物油、布袋除尘器截留粉尘、生活垃圾、餐厨垃圾等。

## 3.2环境敏感区

扩建项目周边大气及风险主要环境敏感目标见下表。

表3.2-1 本项目大气、风险主要环境敏感目标

| 序号 | 名称 | 坐标/m |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 1 | 野毛山 | 119.29464698 | 31.47530441 | 自然村 | 100人 | 二类区 | 南 | 155 |
| 2 | 杨笪村 | 119.29836988 | 31.47625604 | 自然村 | 420人 | 二类区 | 南 | 280 |
| 3 | 钱家 | 119.29459333 | 31.46878921 | 自然村 | 80人 | 二类区 | 南 | 860 |
| 4 | 中北梗 | 119.30383086 | 31.46849638 | 自然村 | 100人 | 二类区 | 南 | 1200 |
| 5 | 东北梗 | 119.30900216 | 31.47028994 | 自然村 | 46人 | 二类区 | 东南 | 1280 |
| 6 | 谢家村 | 119.31122303 | 31.46904543 | 自然村 | 281人 | 二类区 | 东南 | 1530 |
| 7 | 那家村 | 119.30899143 | 31.46417705 | 自然村 | 181人 | 二类区 | 东南 | 1825 |
| 8 | 箬帽墩 | 119.31680202 | 31.46241997 | 自然村 | 145人 | 二类区 | 东南 | 2430 |
| 9 | 孔家 | 119.31947351 | 31.45898809 | 自然村 | 36人 | 二类区 | 东南 | 2890 |
| 10 | 何家村 | 119.32321787 | 31.45389038 | 自然村 | 154人 | 二类区 | 东南 | 3560 |
| 11 | 木杓兜村 | 119.31234956 | 31.45273717 | 自然村 | 170人 | 二类区 | 东南 | 3120 |
| 12 | 万家村 | 119.31182384 | 31.45716686 | 自然村 | 135人 | 二类区 | 东南 | 2650 |
| 13 | 清水坝 | 119.30549920 | 31.45813697 | 自然村 | 206人 | 二类区 | 东南 | 2350 |
| 14 | 西圩村 | 119.29875076 | 31.45967906 | 自然村 | 561人 | 二类区 | 东南 | 1950 |
| 15 | 圩上 | 119.29445386 | 31.46004055 | 自然村 | 90人 | 二类区 | 南 | 1828 |
| 16 | 李家村 | 119.29405153 | 31.46533926 | 自然村 | 329人 | 二类区 | 南 | 1237 |
| 17 | 胜利村 | 119.28914309 | 31.45440291 | 自然村 | 375人 | 二类区 | 西南 | 2460 |
| 18 | 张家 | 119.28293645 | 31.45647588 | 自然村 | 181人 | 二类区 | 西南 | 2385 |
| 19 | 大涵洞 | 119.27627921 | 31.45577574 | 自然村 | 120人 | 二类区 | 西南 | 2750 |
| 20 | 圩角咀 | 119.26720798 | 31.45640266 | 自然村 | 193人 | 二类区 | 西南 | 3260 |
| 21 | 高家边 | 119.26165581 | 31.45991243 | 自然村 | 125人 | 二类区 | 西南 | 3460 |
| 22 | 陈塘圩村 | 119.26568985 | 31.46834996 | 自然村 | 204人 | 二类区 | 西南 | 2530 |
| 23 | 新圩 | 119.26725626 | 31.47250440 | 自然村 | 40人 | 二类区 | 西南 | 2185 |
| 24 | 东塘村 | 119.27475572 | 31.47170830 | 自然村 | 806人 | 二类区 | 西南 | 1600 |
| 25 | 三岔河 | 119.27792072 | 31.46332597 | 自然村 | 341人 | 二类区 | 西南 | 1990 |
| 26 | 官圩村 | 119.28465843 | 31.46944807 | 自然村 | 375人 | 二类区 | 西南 | 1050 |
| 27 | 刘溪渡 | 119.28212643 | 31.47479200 | 自然村 | 136人 | 二类区 | 西 | 850 |
| 28 | 小村 | 119.28624630 | 31.47651224 | 自然村 | 45人 | 二类区 | 西 | 435 |
| 29 | 和尚桥村 | 119.28054929 | 31.47819585 | 自然村 | 181人 | 二类区 | 西 | 785 |
| 30 | 联盟 | 119.27326441 | 31.47772005 | 自然村 | 284人 | 二类区 | 西 | 1450 |
| 31 | 高浪头 | 119.26766396 | 31.48123359 | 自然村 | 40人 | 二类区 | 西 | 1800 |
| 32 | 马义塘 | 119.26380157 | 31.47607303 | 自然村 | 170人 | 二类区 | 西 | 2375 |
| 33 | 练庄村 | 119.27045345 | 31.48517702 | 自然村 | 397人 | 二类区 | 西北 | 1590 |
| 34 | 李家渡 | 119.27094698 | 31.49152640 | 自然村 | 60人 | 二类区 | 西北 | 1800 |
| 35 | 潮渚 | 119.28199232 | 31.48462348 | 自然村 | 363人 | 二类区 | 西北 | 515 |
| 36 | 高村 | 119.28156853 | 31.49057036 | 自然村 | 250人 | 二类区 | 西北 | 1000 |
| 37 | 安家棚 | 119.27382231 | 31.48974240 | 自然村 | 55人 | 二类区 | 西北 | 1664 |
| 38 | 杨溪闸 | 119.27163363 | 31.49407885 | 自然村 | 88人 | 二类区 | 西北 | 1915 |
| 39 | 付业队 | 119.26189721 | 31.49522239 | 自然村 | 68人 | 二类区 | 西北 | 2750 |
| 40 | 都渚 | 119.26183820 | 31.49858433 | 自然村 | 318人 | 二类区 | 西北 | 2960 |
| 41 | 杨溪 | 119.26903725 | 31.49941222 | 自然村 | 47人 | 二类区 | 西北 | 2500 |
| 42 | 中梅里 | 119.26170945 | 31.50538561 | 自然村 | 80人 | 二类区 | 西北 | 3470 |
| 43 | 陆家渡 | 119.26183820 | 31.50808402 | 自然村 | 191人 | 二类区 | 西北 | 3685 |
| 44 | 红旗村 | 119.27165508 | 31.50789193 | 自然村 | 170人 | 二类区 | 西北 | 3145 |
| 45 | 陈家 | 119.27731991 | 31.50761752 | 自然村 | 196人 | 二类区 | 西北 | 2900 |
| 46 | 新塘桥 | 119.28182602 | 31.50575150 | 自然村 | 215人 | 二类区 | 北 | 2590 |
| 47 | 后梅 | 119.27942276 | 31.50229376 | 自然村 | 147人 | 二类区 | 西北 | 2280 |
| 48 | 前梅 | 119.27944422 | 31.50025382 | 自然村 | 204人 | 二类区 | 西北 | 2070 |
| 49 | 傅家 | 119.28222299 | 31.49504400 | 自然村 | 204人 | 二类区 | 西北 | 1430 |
| 50 | 程家棚 | 119.28943276 | 31.50446172 | 自然村 | 272人 | 二类区 | 北 | 1933 |
| 51 | 杨官村 | 119.28852081 | 31.49479242 | 自然村 | 204人 | 二类区 | 北 | 930 |
| 52 | 后村 | 119.29150343 | 31.49142577 | 自然村 | 284人 | 二类区 | 北 | 480 |
| 53 | 尚家 | 119.29356337 | 31.49127939 | 自然村 | 136人 | 二类区 | 北 | 440 |
| 54 | 六里店 | 119.30049419 | 31.49997024 | 自然村 | 172人 | 二类区 | 东北 | 1530 |
| 55 | 夏笪桥 | 119.30769861 | 31.49857976 | 自然村 | 333人 | 二类区 | 东北 | 1675 |
| 56 | 浮埝村 | 119.30829942 | 31.50401350 | 自然村 | 415人 | 二类区 | 东北 | 2220 |
| 57 | 官庄 | 119.31486547 | 31.49679131 | 自然村 | 244人 | 二类区 | 东北 | 2020 |
| 58 | 大坟背 | 119.31883514 | 31.49581703 | 自然村 | 216人 | 二类区 | 东北 | 2205 |
| 59 | 西湖村 | 119.32043910 | 31.49324634 | 自然村 | 164人 | 二类区 | 东北 | 2130 |
| 60 | 路西 | 119.31590617 | 31.49320060 | 自然村 | 84人 | 二类区 | 东北 | 1815 |
| 61 | 游家棚 | 119.32551384 | 31.50167172 | 自然村 | 160人 | 二类区 | 东北 | 3160 |
| 62 | 郑家 | 119.32615757 | 31.48372227 | 自然村 | 321人 | 二类区 | 东 | 2205 |
| 63 | 席家村 | 119.32448387 | 31.46911864 | 自然村 | 244人 | 二类区 | 东南 | 2410 |
| 64 | 中桥村 | 119.32839990 | 31.46513793 | 自然村 | 210人 | 二类区 | 东南 | 2970 |
| 65 | 西河村 | 119.31010723 | 31.47504821 | 自然村 | 431人 | 二类区 | 东南 | 930 |
| 66 | 旧县小学 | 119.31249440 | 31.47947684 | 学校 | 650人 | 二类区 | 东 | 900 |
| 67 | 旧县集镇 | 119.31399643 | 31.48057481 | 居住区 | 2000人 | 二类区 | 东 | 1030 |
| 68 | 旧县初级中学 | 119.31140542 | 31.48071206 | 学校 | 600人 | 二类区 | 东 | 785 |
| 69 | 旧县幼儿园 | 119.31325614 | 31.48086760 | 学校 | 300人 | 二类区 | 东 | 960 |
| 70 | 安置房 | 119.30954397 | 31.48083558 | 居住区 | 1500人 | 二类区 | 东 | 610 |

表3.2-2 本项目周边水环境、声环境及生态环境主要环境敏感目标

| 环境要素 | 敏感目标名称 | 方位 | 距离/m | 规模及功能 | 环境功能区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水环境 | 北河 | S | 1120 | 小河 | 水质符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准 |
|  | 西侧小河 | W | 紧邻 | 小型 |  |
| 声环境 | 项目厂界 | 周界 | 1-200 | / | 环境噪声达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类区域标准 |
| 地下水环境 | 周边6km2范围地下水潜水含水层、民井 | / | / | / | 水质符合《地下水环境质量标准》(GB/T 14848-2017) |
| 土壤 | 耕地 | N | 90 | / | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中风险筛选值 |
| 生态环境 | 天目湖风景名胜区 | SE | 11200 | 生态空间管控区域范围：包括天目湖桂林村、南钱村和宋塘村部分以及饮用水水源的一级保护区，位于天目湖（沙河水库）南区及其大溪水库四周，地跨周城、新昌和天目湖三镇，北至新昌镇的山南村，西面为南渡镇的观山村和周城镇的西丁村、濮家村，东面包括天目湖镇的沙新村。总面积75.58平方公里。 | 自然与人文景观保护 |
|  | 溧阳瓦屋山省级森林公园 | NW | 7200 | 国家级生态保护红线范围：溧阳瓦屋山省级森林公园总体规划中确定的范围（包括生态保育区和核心景观区等）。 生态空间管控区域范围：位于溧阳市西北部边境山区，北面与竹箦煤矿交界，西北面分别与句容和溧水交界，东面以道路为界，与竹箦镇上储庄、金山洼、杨湾村，上兴镇南蒋村、梅庄村、夏家边村、余巷村、下岗头，南部与上兴镇彭家桥、马祥村等相临，西部以市域为界，东部、南部、北部均以道路为界（不包括国家级生态保护红线部分）。包括竹箦镇的丫髻山，上兴镇的瓦屋山、东山，狮子山，曹山，上沛镇的芳山和芝山。总面积74.28平方公里，其中国家级生态保护红线面积16.67平方公里，生态空间管控区域面积57.61平方公里。 | 自然与人文景观保护 |
|  | 大溪水库水源涵养区 | SE | 8730 | 生态空间管控区域范围：包括一级保护区，范围为：以取水口为中心，半径500米以内的水域和陆域；以及二级保护区和准保护区，范围为：一级保护区以外的整个水域范围和水库来水山体山脊线以内的区域，以及二级保护区外外延1000米范围的水域和陆域。总面积64.98平方公里。 | 水源涵养 |

备注：1、本项目所在地周边无地下水环境敏感目标（集中式饮用水水源准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区；集中式饮用水水源准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区）；2、评价区内无地下水生活用水供水水源地，居民饮用水由自来水管网统一供给。

## 3.3建设项目环境影响预测

### 3.3.1大气环境影响分析

预测模式计算结果可知，本项目废气采用防治措施后正常排放情况下，有组织、无组织排放的各污染物1小时浓度贡献值的最大浓度占标率小于100%，因此对周边敏感点的影响较小。

- 3.3.2地表水环境影响分析

营运期每期产生的废水生活污水、食堂废水、脱盐水站浓水、过滤及树脂再生废水、冷冻空压站定期排水、循环水站定期排水、设备地面冲洗废水、废气处理废水、初期雨水、净水厂废水分别进入厂内各期设置的污水站处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 标准后进入园区中水厂深度处理后部分回用于本项目净水厂，其余排入北河，对周围水环境影响较小。

- 3.3.3固体废物环境影响分析

本项目生产过程中产生的固体废物包括一般工业固废、危险固废和生活垃圾，其中一般工业固废包括离心渣、滤渣、废过滤网、废包装、生化污泥、布袋除尘器截留粉尘，其中废过滤网、废包装集中收集后外卖综合处理，离心渣、滤渣、生化污泥送园区公用电厂焚烧，布袋除尘器截留粉尘回用于生产，不外排；本着安全、环保的理念将物化污泥暂定为危废，在项目投产后开展危险特性鉴别确定其属性，危险固废包括废树脂、废原料桶、物化污泥污泥、废油，委托有资质单位处置；生活垃圾包括职工生活垃圾、餐厨垃圾及油烟净化器产生的废动植物油，委托环卫部门清运。项目各项固废均得到有效处理。

建设单位应落实本报告提出的固体废物污染防治措施，加强废物从产生、收集、运输到最终交接委外处置全过程管理，落实各项污染防治措施后，固体废物不会对当地环境产生明显影响。

- 3.3.4噪声环境影响分析

本项目设备噪声通过减振、消声、隔声和距离衰减后，能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，对周边声环境影响较小。

- 3.3.6地下水环境影响分析

正常生产情况下20年后，污染物扩散范围较小。突发事故时，防渗失效，非正常状况下地下水中污染物在很短的时间内扩散的范围较大，建设单位对污染源进行定期跟踪监测，一旦发现泄漏，应及时进行处理。综上，项目正常生产不会对区域地下水和土壤环境产生明显影响。

- 3.4拟采取的主要措施与效果

- 3.4.1废气

- 食堂天然气燃烧废气中污染物排放量较少，对周围环境影响较小；食堂油烟经静电式油烟净化器处理后与天然气燃烧废气一起经食堂专用烟道排放；每期产生的碎浆废气经碎浆机上方设置的集气罩负压收集后通过布袋除尘器处理后经25m高的排气筒（FQ-01、FQ-07、FQ-13）排放；每期溶解不凝气经管道密闭收集后经水洗塔处理后通过25m高的排气筒（FQ-02、FQ-08、FQ-14）排放；每期纺丝废气经管道密闭收集后经水洗塔处理后通过25m高的排气筒（FQ-03、FQ-09、FQ-15）排放；每期烘干废气经管道密闭收集后经2套水洗塔处理后通过25m高的排气筒（FQ-04、FQ-05、FQ-10、FQ-11、FQ-16、FQ-17）排放；每期溶剂浓缩不凝气经管道密闭收集后经水洗塔处理后通过15m高的排气筒（FQ-06、FQ-12、FQ-18）排放；本项目无组织废气主要产生环节为每期生产过程中未被收集的粉尘、经酸雾吸收器、水吸收器及碱喷淋系统及生物处理除臭的储罐大小呼吸废气、经碱喷淋系统及生物处理的污水站废气、装卸废气等。预测模式计算结果可知，本项目废气采用防治措施后正常排放情况下，有组织、无组织排放的各污染物1小时浓度贡献值的最大浓度占标率小于100%，因此对周边敏感点的影响较小。

- 3.4.2废水

营运期每期产生的废水生活污水、食堂废水、脱盐水站浓水、过滤及树脂再生废水、冷冻空压站定期排水、循环水站定期排水、设备地面冲洗废水、废气处理废水、初期雨水、净水厂废水分别进入厂内各期设置的污水站处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 标准后进入园区中水厂深度处理后部分回用于本项目净水厂，其余排入北河，对周围水环境影响较小。

- 3.4.3固废

本项目生产过程中产生的固体废物包括一般工业固废、危险固废和生活垃圾，其中一般工业固废包括离心渣、滤渣、废过滤网、废包装、生化污泥、布袋除尘器截留粉尘，其中废过滤网、废包装集中收集后外卖综合处理，离心渣、滤渣、生化污泥送园区公用电厂焚烧，布袋除尘器截留粉尘回用于生产，不外排；本着安全、环保的理念将物化污泥暂定为危废，在项目投产后开展危险特性鉴别确定其属性，危险固废包括废树脂、废原料桶、物化污泥污泥、废油，委托有资质单位处置；生活垃圾包括职工生活垃圾、餐厨垃圾及油烟净化器产生的废动植物油，委托环卫部门清运。项目各项固废均得到有效处理。

- 3.4.4噪声

本项目噪声主要来源于生产设备、各类风机、电机、泵类等，采取隔声、消声、基础减振等措施。

- 3.4.5 地下水

本项目划分为重点防渗区、一般防渗和简单防渗区，不同的污染物区，采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。污染区的防渗设计应满足相应规范要求。

## 3.5环境影响经济损益分析

本项目位于常州溧阳市南渡镇新材料产业园，目前周边主要为园区工业用地。本项目不涉及拆迁；该项目拟投资建设的各项污染治理措施能有效地削减污染物排放量，可将其环境影响降至较低水平，具有较好的环境效益。同时，企业的污染防治不仅是投资污染防治设施，更重要的是培养员工的环保意识，做好减废、资源回收等工作。在生产工艺上，采用清洁生产工艺，从源头预防污染产生，并做好污染的末端处理。本项目每期废水经分别进入厂内各期设置的污水站处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 标准后进入园区中水厂深度处理后部分回用于本项目净水厂，其余排入北河；经严格采取废气处理措施后，废气对环境的影响、对敏感目标的影响可控；本项目固体废物全部得到妥善处置，实现零排放。上述各项措施可使排入周围环境的污染物大大降低，具有明显的环境效益。

## 3.6拟采取的环境监测计划及环境管理制度

### 3.6.1环境监测计划

本项目污染源监测计划见下表。

表3.6-1  污染源监测计划

| 类别 | 监测点 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | FQ-01排气筒 | 粉尘 | 每半年一次 |
|  | FQ-02排气筒 | 非甲烷总烃 |  |
|  | FQ-03排气筒 | 非甲烷总烃 |  |
|  | FQ-04排气筒 | 非甲烷总烃 |  |
|  | FQ-05排气筒 | 非甲烷总烃 |  |
|  | FQ-06排气筒 | 非甲烷总烃 |  |
|  | FQ-07排气筒 | 粉尘 |  |
|  | FQ-08排气筒 | 非甲烷总烃 |  |
|  | FQ-09排气筒 | 非甲烷总烃 |  |
|  | FQ-10排气筒 | 非甲烷总烃 |  |
|  | FQ-11排气筒 | 非甲烷总烃 |  |
|  | FQ-12排气筒 | 非甲烷总烃 |  |
|  | FQ-13排气筒 | 粉尘 |  |
|  | FQ-14排气筒 | 非甲烷总烃 |  |
|  | FQ-15排气筒 | 非甲烷总烃 |  |
|  | FQ-16排气筒 | 非甲烷总烃 |  |
|  | FQ-17排气筒 | 非甲烷总烃 |  |
|  | FQ-18排气筒 | 非甲烷总烃 |  |
|  | 厂界上、下风向 | 粉尘、非甲烷总烃、HCl、硫酸、氨、H2S |  |
|  | 各厂房门窗或通风口外1m | 非甲烷总烃 |  |
| 废水 | 总排口 | pH、COD、SS、氨氮、总氮、总磷、动植物油、LAS、石油类 | 每季度一次 |
| 噪声 | 厂界 | 等效连续声级Leq（A） | 每季度一次 |
| 地下水 | 厂区上游设背景值、污水池设监控点、下游设扩散监控点 | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、总大肠菌群、细菌总数 | 每年一次 |
| 土壤 | 西侧农田、每期储罐区旁 | pH、NMMO | 每5年一次 |

上述污染源监测及环境质量监测若企业不具备监测条件，可委托有资质的监测单位进行监测，监测结果以报表形式上报当地环境保护主管部门。

### 3.6.2环境管理

项目建成后，建设单位应重视环境保护工作，并设置专门从事环境管理的机构，配备专职环保人员，负责环境监督管理工作，同时要加强对管理人员的环保培训，不断提高管理水平。

# 4环境影响评价结论

综上，本项目符合国家和地方产业政策的要求；项目位于常州溧阳市南渡镇新材料产业园，不在生态红线保护区范围内，选址符合相关规划要求；项目所采取的各项防治措施经济和技术可行，可确保项目的各类污染物均做到稳定达标排放，对外环境影响较小，不会降低区域功能类别；本项目制定了环境风险应急预案，经采取有效的事故防范，减缓措施，项目环境风险水平是可接受的。因此，从环保角度论证，本项目建设的可行的。