镇东村委各自然村主干道路灯安装工程全费用清单计价表

| 项目 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全套灯具（1.灯杆：高度6米，自弯臂1米，上口径60毫米，下口径135毫米，壁厚2.5毫米，法兰300*300*10，热镀锌，喷塑，下部1.2米交通蓝上部为白色。 2、灯头：中金豆100瓦LED 。驱动：志拓；光源：台湾晶元；灯壳：铝压铸。 3、预埋件：260*260*600 16*4 基础开挖：600*600*800 C30混泥土 4、含运输安装调试 | 116 | 套 |  |  |  |
| 电力电缆（1、电力电缆 YJV4*6+1*4 2、灯头引线 BVV2*1.5） | 5500 | 米 |  |  | 含损耗 |
| 控制柜（采用GPS经纬仪控制，根据当地经纬度，随季节变化自动调整开关灯时间） | 5 | 只 |  |  |  |
| 增强PE管 | 5500 | 米 |  |  |  |
| 灯头接线 | 800 | 米 |  |  |  |
| 施工、基础开挖浇筑 | 116 | 座 |  |  | 含C30混疑土 |
| 管线开挖、预埋（管线埋深不小于30公分） | 5500 | 米 |  |  | 含水泥路面切割、修复 |
| 暂列金（甲方预留金） | 1 | 项 | 10000 |  | 不可竞争费 |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：本工程招标控制单价及投标报价单价均为包括机械进出场费、运输安装调试费、措施费、管理费、利润、规费、税金在内的全费用单价