附件1

江苏省水产养殖池塘标准化建设规范

（江苏省海洋与渔业局　　2010年7月发布）

一、淡水养殖池塘建设规范

1、池塘集中连片300亩以上，交通便利、布局合理，形状规则。

2、池塘形状：因地制宜，一般为长方形，长宽比为3：2左右。

3、池塘面积：单个养殖塘面积一般10-20亩为宜，根据养殖品种和模式需要，塘口可适当调整，但一般不超过30亩。

4、池埂宽度：主埂顶宽度不小于3米，支埂顶宽度不小于1.5米。

5、池埂坡度：埂内坡比1：1.5-3(砌石、水泥板护坡除外)。

6、池塘深度：平均塘深不低于2米，有效蓄水不低于1.8米，河蟹、虾类等品种养殖塘有效蓄水不低于1.5米，塘底淤泥厚度不超过0.2米。

7、池塘护坡：因地制宜，可使用聚乙烯网片护坡，也可采用石砌、垒石、水泥板等护坡。

8、管理用房：需建设管理用房的养殖区域,按照美观实用的原则，每间管理用房面积在15平方米以上，高度在2.6米以上，生活、储物、饲料区分别隔开。

9、配套设施：进排水系统独立分开，道路、电力、养殖机械等配套设施完善，电力线路安全可靠。

10、环境要求：每100亩塘设置一个固体垃圾收集筒，集中收集后运出养殖区。保持环境绿化、整洁，养殖区无杂草、杂物。

二、池塘循环水养殖示范工程建设规范

1、养殖塘集中连片100亩以上、交通便利、布局合理，形状规则。

2、池塘形状：因地制宜，一般为长方形，长宽比为3：2左右。

3、池塘面积：单个养殖塘面积一般10亩左右为宜，根据养殖品种需要，塘口可适当放大,但一般不超过30亩。

4、池埂宽度：主埂顶宽度不小于3米，支埂顶宽度不小于1.5米。

5、池埂坡度：塘埂内坡比1：1.5-3(砌石、水泥板护坡除外)。

6、池塘深度：平均塘深不低于2米，有效蓄水不低于1.5米，河蟹、龙虾等品种养殖塘有效蓄水不低于1米，塘底淤泥厚度不超过0.2米。

7、池塘护坡：因地制宜，可使用聚乙烯网片护坡，也可采用砌石、垒石、水泥板等护坡。

8、净化塘建设：经改造后的规模化养殖场应建造用于净化养殖水体的净化塘，塘中种植水生植物、放养净水鱼类、贝类，净化水质。净化塘面积根据养殖品种和模式确定，一般不小于养殖水面的8%。

9、进、排水系统：养殖场应构建与池塘相配套的独立进、排水系统。进水口位于排水口上游，并远离排水口；养殖尾水应经净化塘或水处理设备处理，实现达标排放或循环使用。

10、配套设施：道路、电力、养殖机械等配套设施完善，电力线路安全可靠，并配置水质分析仪等小型仪器设备。

11、管理用房：需建设管理用房的养殖区域,每间管理用房面积在15平方米以上，高度在2.6米以上，生活、储物、饲料区分别隔开。

（其中：海水养殖池塘建设规范有删节）