附件2：

夏季安全生产及扬尘治理大检查通报批评项目

| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 施工单位 | 项目 经理 | 监理单位 | 总监 | 存 在 问 题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溧阳市原昆仑热电厂一号地块工程 | 江苏银梧房地产开发有限公司 | 上海二十冶建设有限公司 | 郭乐乐 | 常州市诚真建设工程监理有限公司 | 史球明 | 1、3#塔吊起重臂与6#塔吊起重臂拉杆安全距离偏小，塔吊基础积水，标准节自由端部分螺栓松动。 5#物料提升机前后吊笼门损坏; 2、脚手架悬挑层部位与施工方案不符， 2#楼悬挑脚手架悬挑钢梁外端未设置保险钢丝绳，悬挑脚手架底层未硬质封闭，连墙件数量不够，钢管、扣件、安全网未检测; 落地式脚手架未重复接地。 3、局部楼层临边无防护，楼梯间洞口无防护; 5、危大工程专项方案审批总监未盖执业印章，基坑监测方案未见; 6、南大门无移动洒水车和环境监测设备,垃圾未及时清理，现场材料乱堆乱放; |
| 2 | 别桥镇后周观阳路西侧一号地块1#、2#楼建筑工程 | 溧阳高科房地产开发有限公司 | 溧阳强盛建筑工程有限公司 | 徐国庆 | 江苏苏伟项目管理有限公司 | 林祖龙 | 1、楼梯间临边无护栏,楼层洞口短边大于50CM无防护栏杆,电梯井口未用定型防护措施,防护不严密； 2、脚手架施工方案针对性不强，无交底记录,连墙件缺少,剪刀撑钢管搭接扣件不足; 3、局部围挡不美观，现场材料堆放混乱、路面起尘、建筑垃圾未及时清运、未装PM2.5监测系统; 4、总配电室违规设置在门卫内用木板隔离无消防措施、总配及开关箱未设置漏电保护; 5、安全培训教育缺失，安全员、机管员不在岗; 6、塔吊基础未设置排水措施、断相、错相保护器无效，回转支撑局部连接螺栓锈蚀，塔吊司机室门损坏; |
| 3 | 溧阳实验小学新校区西侧地块12-19#、32楼及地下室工程 | 溧阳新碧房地产开发有限公司 | 中国五冶集团有限公司 | 黄百利 | 江苏高智项目管理有限公司 | 张小飞 | 1、落地脚手架悬挑脚手架未按方案搭设，连墙件设置缺少，安全网张拉不到位。悬挑脚手架缺防护栏杆，作业层脚手板没满铺到位，悬挑层硬质封闭缺失; 2、楼层临边、预留洞口、电梯井口等多处防护缺失; 3、升降机极限开关无效、塔吊断绳保护装置无效。16#楼升降机极限开关触发杆位置现无效、电缆导向架数量不足,塔吊断绳保护装置违规用铁丝绑扎且无效，升降机极限开关触发杆位置需调整，电缆导向架数量不足。机管员不在岗，施工管理人员未按规定年度培训考核; 5、用电设备违反一机一箱一漏一闸规定; 6、高支模未方案见第二次审批、未见土方开挖方案; 7、裸土砂石覆盖不到位、建筑垃圾较多、路面积尘较多、搅拌设备封闭不到位; |